| Mašinski Fakultet Kraljevo | 14.5.2009. |
| --- | --- |

II kolokvijum iz ELEKTROTEHNIKE

Magnetizam i elektromagnetizam. Naizmenične električne struje.

| Ime:.................................................................. | Broj indeksa:............................. |
| --- | --- |

Trajanje kolokvijuma je 45 minuta.

Kolokvijum polažu studenti koji osvoje više od 10 poena.

# 1. zadatak (6 poena)

Motor snage 1000 VA i faktora snage 0,8 i peć snage 4,4 kW povezani su na monofazno napajanje napona 220 V i frekvence 50 Hz. Odrediti:

- Aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu motora						(2 poena)

- Efektivnu vrednost ukupne jačine struje kada oba potrošača rade punom snagom	(2 poena)

- Faktor snage dela električne mreže koju čine ova dva uređaja			(2 poena)

# 2. zadatak (8 poena)

U električnom kolu naizmenične struje frekvencije 500/ Hz prikazanom na slici elementi imaju sledeće vrednosti: E = 20 V, R1 = 20 , R2 = 15  i L = 20 mH.

- Odrediti efektivne vrednosti jačina struja u granama kola				(3 poena)

- Odrediti efektivne vrednosti napona na otporniku R2 i kalemu			(3 poena)

- Skicirati fazorski dijagram struja u kolu						(2 poena)

# Teorijsko pitanje (6 poena)

Kap-Hopkinsov zakon.