| Mašinski Fakultet Kraljevo | 30.5.2012. |
| --- | --- |

III kolokvijum iz ELEKTROTEHNIKE SA ELEKTRONIKOM

Električne mašine

| Ime:.................................................................. | Broj indeksa:............................. |
| --- | --- |

Trajanje kolokvijuma je 45 minuta.

Kolokvijum polažu studenti koji osvoje više od 10 poena.

# 1. zadatak (8 poena)

Primar idealnog transformatora prikazanog na šemi sadrži 4000 navojaka, a sekundar 2000. Ako izvor ima elektromotorne silu efektivne vrednosti 200 V i frekvence 500/ Hz, kondenzator na strani primara kapacitivnosti 2 μF, a otpornost otpornika iznosi 50 , odrediti:

- efektivnu vrednost jačine struje primara				(3 poena)

- efektivnu vrednost napona sekundara					(2 poena)

- faktor snage generatora						(3 poena)

# 2. zadatak (6 poena)

Trofazni motor naizmenične struje sa namotajima vezanim u zvezdu koji se napaja iz trofazne mreže napona 380 V ima nominalnu snagu od 10 kVA, koeficijent korisnog dejstva 0,85, faktor snage 0,88 i brzinu obrtanja od 1440 obrtaja u minuti.

- Broj polova motora								(1 poen)

- Klizanje rotora									(1 poen)

- Prividnu snagu motora								(1 poen)

- Linijske struje koje motor vuče iz mreže						(1 poen)

- Mehanički moment koji motor stvara						(1 poen)

- Ukupne gubitke ovog motora							(1 poen)

# Teorijsko pitanje (6 poena)

Obrtno magnetno polje

Rad: