| Mašinski Fakultet Kraljevo | 27.5.2010. |
| --- | --- |

III kolokvijum iz ELEKTROTEHNIKE SA ELEKTRONIKOM

Električne mašine

| Ime:.................................................................. | Broj indeksa:............................. |
| --- | --- |

Trajanje kolokvijuma je 45 minuta.

Kolokvijum polažu studenti koji osvoje više od 10 poena.

# 1. zadatak (8 poena)

Primar idealnog transformatora prikazanog na šemi sadrži 600 navojaka, a sekundar 300. Ako izvor ima elektromotorne silu efektivne vrednosti 50 V i frekvence 500/ Hz, kondenzator na strani primara kapacitivnost od 25 F, a otpornost otpornika iznosi 7,5 , odrediti:

- efektivnu vrednost jačine struje primara				(3 poena)

- efektivnu vrednost napona sekundara					(2 poena)

- faktor snage generatora						(3 poena)

# 2. zadatak (6 poena)

Motor za jednosmernu struju sa paralelnom pobudom sa naponom napajanja 200 V pri opterećenju momentom od 25 Nm iz mreže vuče struju od 50 A i ima brzinu obrtanja od 3000 obrtaja u minuti. Smatrajući da su gubici u induktoru mnogo veći od gubitaka u induktu, i da se mehanički gubici mnogo manji od električnih, odrediti:

- Mehaničku snagu motora			(2 poena)

- Električnu snagu motora			(1 poen)

- Gubitke usled zagrevanja induktora		(1 poen)

- Jačinu struje koja protiče kroz induktor	(2 poena)

# Teorijsko pitanje (6 poena)

Obrtno magnetsko polje-smisao i primena.

Rad: