| Mašinski Fakultet Kraljevo | 27.5.2010. |
| --- | --- |

III kolokvijum iz ELEKTROTEHNIKE SA ELEKTRONIKOM

Električne mašine

| Ime:.................................................................. | Broj indeksa:............................. |
| --- | --- |

Trajanje kolokvijuma je 45 minuta.

Kolokvijum polažu studenti koji osvoje više od 10 poena.

# 1. zadatak (8 poena)

Primar idealnog transformatora prikazanog na šemi sadrži 800 navojaka, a sekundar 400. Ako izvor ima elektromotornu silu efektivne vrednosti 100 V i frekvence 500/ Hz, kalem na strani primara induktivnost od 60 mH, a otpornost otpornika iznosi 20 , odrediti:

- efektivnu vrednost jačine struje primara				(3 poena)

- efektivnu vrednost napona sekundara					(2 poena)

- faktor snage generatora						(3 poena)

# 2. zadatak (6 poena)

Mašinu koja se okreće brzinom od 880 ob/min pokreće asinhroni motor momentom od 40 Nm. Motor se napaja iz mrežе napona U = 3x380 V i frekvence 50 Hz. Ako su namotaji motora vezani u zvezdu, linijska struja motora iznosi 7 A, a ukupni gubici motora 320 W, odrediti:

- Klizanje motora				(1 poen)

- Mehaničku snagu motora			(2 poena)

- Električnu snagu motora			(1 poen)

- Koeficijent korisnog dejstva motora		(1 poen)

- Faktor snage motora				(1 poen)

# Teorijsko pitanje (6 poena)

Primena motora za jednosmerne struje

Rad: