| Mašinski Fakultet Kraljevo | 30.5.2012. |
| --- | --- |

III kolokvijum iz ELEKTROTEHNIKE SA ELEKTRONIKOM

Električne mašine

| Ime:.................................................................. | Broj indeksa:............................. |
| --- | --- |

Trajanje kolokvijuma je 45 minuta.

Kolokvijum polažu studenti koji osvoje više od 10 poena.

# 1. zadatak (6 poena)

Transformator ima 400 navojaka u primaru i 800 navojaka u sekundaru. Njegov primar povezan je sa generatorom naizmenične struje frekvencije 500/ Hz, efektivne vrednosti ems 10 V. Na sekundar su redno vezani otpornik otpornosti 15  i kondenzator kapacitivnosti 50 μF. Odrediti:

- ekvivalentnu impedansu u sekundaru						(1 poena)

- efektivnu vrednost napona sekundara						(1 poena)

- efektivnu vrednost jačine struje sekundara					(1 poen)

- efektivnu vrednost jačine struje primara						(1 poena)

- aktivnu i reaktivnu snagu koju generator	a					(2 poena)

# 2. zadatak (8 poena)

Jednosmerni motor sa paralelnom pobudom ima napaja se naponom od 200 V, a otpornost namotaja njegovog induktora (namotaja statora) iznosi 50 . Pri opterećenju mehaničkim momentom od 300 Nm motor se obrće brzinom od 150 ob/min. U tom režimu rada, on potroši 12 kWh električne energije za 2 h rada. Ζanemarujući sve gubitke sem toplotnih gubitaka u rotoru i statoru, odrediti :

- Jačinu struje koju motor vuče iz mreže						(1 poen)

- Mehaničku snagu motora							(2 poena)

- Koeficijent korisnog dejstva							(1 poen)

- Jačinu električne struje koja protiče kroz induktor				(1 poen)

- Elektromotornu silu koja se indukuje u induktu					(2 poena)

- Otpornost indukta								(1 poen)

# Teorijsko pitanje (6 poena)

Poređenje jednosmernih i naizmeničnih električnih struja

Rad: