| Mašinski Fakultet Kraljevo | 1.6.2011. |
| --- | --- |

III kolokvijum iz ELEKTROTEHNIKE SA ELEKTRONIKOM

Električne mašine

| Ime:.................................................................. | Broj indeksa:............................. |
| --- | --- |

Trajanje kolokvijuma je 45 minuta.

Kolokvijum polažu studenti koji osvoje više od 10 poena.

# 1. zadatak (8 poena)

Primar idealnog transformatora prikazanog na šemi sadrži 2000 navojaka, a sekundar 500. Ako izvor ima elektromotorne silu efektivne vrednosti 20 V i frekvence 500/ Hz, kalem na strani primara induktivnost od 60 mH, a otpornost otpornika iznosi 5 , odrediti:

- efektivnu vrednost jačine struje primara				(3 poena)

- efektivnu vrednost napona sekundara					(2 poena)

- faktor snage generatora						(3 poena)

# 2. zadatak (6 poena)

Trofazni motor naizmenične struje sa namotajima vezanim u zvezdu koji se napaja iz trofazne mreže napona 380 V ima nominalnu mehaničku snagu od 8,5 kW, koeficijent korisnog dejstva 0,85, faktor snage 0,80 i brzinu obrtanja od 970 obrtaja u minuti.

- Broj polova motora								(1 poen)

- Klizanje rotora									(1 poen)

- Prividnu snagu motora								(1 poen)

- Linijske struje koje motor vuče iz mreže						(1 poen)

- Mehanički moment koji motor stvara						(1 poen)

- Ukupne gubitke ovog motora							(1 poen)

# Teorijsko pitanje (6 poena)

Poređenje i primena različitih vrsta električnih motora

Rad: