| Mašinski Fakultet Kraljevo | 9.5.2012. |
| --- | --- |

II kolokvijum iz ELEKTROTEHNIKE

Magnetizam i elektromagnetizam. Naizmenične električne struje.

| Ime:.................................................................. | Broj indeksa:............................. |
| --- | --- |

Trajanje kolokvijuma je 45 minuta.

Kolokvijum polažu studenti koji osvoje više od 10 poena.

# 1. zadatak (6 poena)

Potrošač P1 snage 400 W i faktor snage 0,8, sa napajanjem napona 220 V i frekvence 50 Hz je povezan paralelno sa potrošačem P2 snage 500 VA i faktora snage 0,6. Odrediti:

- Aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu potrošača P1					(2 poena)

- Impedansu, reaktansu i otpornost potrošača P2					(2 poena)

- Faktor snage paralelne veze potrošača P1 i P2					(2 poena)

# 2. zadatak (8 poena)

U električnom kolu naizmenične struje frekvencije 500/ Hz prikazanom na slici elementi imaju sledeće vrednosti: E = 200 V, R1 = 200 , R2 = 150  i C = 5 μF.

- Odrediti efektivne vrednosti jačina struja u granama kola				(3 poena)

- Odrediti efektivne vrednosti napona na otporniku R2 i kondenzatoru		(3 poena)

- Skicirati fazorski dijagram napona u kolu						(2 poena)

# Teorijsko pitanje (6 poena)

Magnetska indukcija−definicija i jedinica.