| Mašinski Fakultet Kraljevo | 9.5.2012. |
| --- | --- |

II kolokvijum iz ELEKTROTEHNIKE

Magnetizam i elektromagnetizam. Naizmenične električne struje.

| Ime:.................................................................. | Broj indeksa:............................. |
| --- | --- |

Trajanje kolokvijuma je 45 minuta.

Kolokvijum polažu studenti koji osvoje više od 10 poena.

# 1. zadatak (6 poena)

Monofazni motor M1 sa napajanjem napona 220 V i frekvence 50 Hz ima snagu od 1000 VA i faktor snage 0,8. U istoj radionici se poveže i potrošač M2 snage  600 W i faktora snage 0,6. Odrediti:

- Aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu motora M1					(2 poena)

- Impedansu, reaktansu i otpornost potrošača M2					(2 poena)

- Faktor snage paralelne veze motora M1 i potrošača M2				(2 poena)

# 2. zadatak (8 poena)

U električnom kolu naizmenične struje frekvencije 500/ Hz prikazanom na slici elementi imaju sledeće vrednosti: E = 200 V, R1 = 200 , R2 = 150  i L = 200 mF.

- Odrediti efektivne vrednosti jačina struja u granama kola				(3 poena)

- Odrediti efektivne vrednosti napona na otporniku R2 i kalemu			(3 poena)

- Skicirati fazorski dijagram napona u kolu						(2 poena)

# Teorijsko pitanje (6 poena)

Međusobna indukcija−pojam i primer.