| Mašinski Fakultet Kraljevo | 9.5.2012. |
| --- | --- |

II kolokvijum iz ELEKTROTEHNIKE

Magnetizam i elektromagnetizam. Naizmenične električne struje.

| Ime:.................................................................. | Broj indeksa:............................. |
| --- | --- |

Trajanje kolokvijuma je 45 minuta.

Kolokvijum polažu studenti koji osvoje više od 10 poena.

# 1. zadatak (6 poena)

Motor fena snage 160 W i faktora snage 0,8, i grejač iste mešalice sa snagom od 340 W povezani su na monofazno napajanje napona 220 V i frekvence 50 Hz. Odrediti:

- Aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu motora fena				(2 poena)

- Efektivnu vrednost ukupne jačine struje pri punoj snazi fena		(2 poena)

- Faktor snage fena								(2 poena)

# 2. zadatak (8 poena)

U električnom kolu naizmenične struje frekvencije 500/ Hz prikazanom na slici elementi imaju sledeće vrednosti: E = 100 V, L = 20 mH, R = 15  i C = 50 F.

- Odrediti efektivne vrednosti jačina struja u granama kola				(3 poena)

- Odrediti efektivne vrednosti napona na otporniku i kalemu				(3 poena)

- Skicirati fazorski dijagram struja u kolu						(2 poena)

# Teorijsko pitanje (6 poena)

Amperov zakon−karakteristični primeri.