| Mašinski Fakultet Kraljevo | 2.4.2009. |
| --- | --- |

I kolokvijum iz ELEKTROTEHNIKE

Elektrostatika. Jednosmerne električne struje.

| Ime:.................................................................. | Broj indeksa:............................. |
| --- | --- |

Trajanje kolokvijuma je 45 minuta.

Kolokvijum polažu studenti koji osvoje više od 10 poena.

# 1. zadatak (6 poena)

Dve metalne kugle, sa poluprečnicima R1 = 0,2 m i R2 = 0,1 m se naelektrišu tako da potencijal veće kugle iznosi +10 V, a manje +20 V. Obe kugle se nalaze u vakuumu daleko od drugih tela, a rastojanje između njihovih centara iznosi 100 m. Odrediti:

- Naelektrisanja kugli							(2 poena)

- Potencijal u tački A koja se nalazi na sredini među njima		(2 poena)

- Jačinu električnog polja u tački A					(2 poena)

# 2. zadatak (8 poena)

U prikazanom kolu jednosmerne električne struje otpornosti otpornika iznose R1 = 100 , R2 = 600 , R3 = 200 , i R4 = 100  a kondenzator ima kapacitivnost od C = 1 F. Ako generator E daje struju od 45 mA, odrediti:

- Snagu generatora E							(3 poena)

- Snagu otpornika R2							(3 poena)

- Energiju kondenzatora C						(2 poena)

# Teorijsko pitanje (6 poena)

I Faradejev zakon.