| Mašinski Fakultet Kraljevo | 28.3.2012. |
| --- | --- |

I kolokvijum iz ELEKTROTEHNIKE

Elektrostatika. Jednosmerne električne struje.

| Ime:.................................................................. | Broj indeksa:............................. |
| --- | --- |

Trajanje kolokvijuma je 45 minuta.

Kolokvijum polažu studenti koji osvoje više od 10 poena.

# 1. zadatak (6 poena)

Ravni kondenzator je načinjen od dve metalne ploče oblika kvadrata prečnika 1 cm između kojih je postavljen načinjen od plastike dielektrične konstante 4 i dielektrične čvrstoće 10 kV/cm. Ako   ovaj treba da izdrži napone do 400 V, odrediti:

- potrebnu debljinu papira							(2 poena)

- kapacitivnost kondenzatora							(2 poena)

- rad koji treba uložiti da se kondenzator probije				(2 poena)

# 2. zadatak (8 poena)

U prikazanom kolu jednosmerne električne struje, ems izvora iznosi E1 = 6 V i E2 = 3 V a otpornosti otpornika iznose R1 = 50 , R2 = 400 , R3 = 200 , R4 = 300  i R5 = 50 .

- Transformisati kolo tako da ima tri grane.					(2 poena)

- Napisati jednačine Kirhofovih zakona za transformisano kolo		(2 poena)

- Odrediti struju kroy otpornik R3 						(3 poena)

- Da li izvor E2 radi kao generator ili kao potrošač?				(1 poen)

Odgovor pod d) jasno i potpuno obrazložiti.

Pomoć pri rešavanju: Generator E1 daje struju jačinu od  40 mA.

# Teorijsko pitanje (6 poena)

Otpornost provodnika-zavisnost od temperature