| Mašinski Fakultet Kraljevo | 28.3.2012. |
| --- | --- |

I kolokvijum iz ELEKTROTEHNIKE

Elektrostatika. Jednosmerne električne struje.

| Ime:.................................................................. | Broj indeksa:............................. |
| --- | --- |

Trajanje kolokvijuma je 45 minuta.

Kolokvijum polažu studenti koji osvoje više od 10 poena.

# 1. zadatak (7 poena)

Metalna kugla poluprečnika 40 cm se naelektriše količinom naelektrisanja od 30 μC. Nakon toga se metalnom žicom spoji sa nenaelektrisanom metalnom kuglom poluprečnika 20 cm čiji se centar nalazi na rastojanju 10 m od prve kugle. Ako se kugle nalaze u vazduhu daleko od drugih tela, odrediti:

- Naelektrisanja kugli nakon spajanja					(2 poena)

- Potencijal u tački A na sredini rastojanja među centrima kugli	(2 poena)

- Intenzitet, pravac i smer jačine električnog polja u tački A		(3 poena)

# 2. zadatak (7 poena)

U prikazanom kolu jednosmerne električne struje otpornosti otpornika iznose R1 = 200 , R2 = 150 , R3 = 200 , R4 = 50 , a kondenzatori imaju kapacitivnosti od C1 = 60 pF i C2 = 30 pF. Ako napon na otporniku R1 iznosi 4 V, odrediti:

- Snagu generatora E							(2 poena)

- Napon na otporniku R3						(3 poena)

- Energiju kondenzatora C2						(2 poena)

# Teorijsko pitanje (6 poena)

I Faradejev zakon elektrolize.