FAKULTET ZA MAŠINSTVO I GRAĐEVINARSTVO U KRALJEVU

Mašinsi elementi 2

Doc. dr Snežana Ćirić Kostić

Domaći zadatak

Datum: 13.5.2020. god.                                                                           ___________________________________

Student i broj indeksa

- Pogon mašine se izvodi preko elektromotora snage i broja obrtaja P=___kW; n=___min-1  i lančanog prenosnika. Broj obrtaja radne mašine је n2=___min-1 , a osno rastojanje je a=___mm. Radni vek prenosnika je Lh=___h . Dimenzionisati prenosnik i proveriti stepen sigurnosti protiv loma lamela lanca. Broj zubaca lančanika je z1=___ и  z2=___.

Podaci:

Snaga P=Broj indeksa studenta/10 (kW);

Primer: 61/10: P=61/10=6,1 kW;

Broj obrtaja elektromotora je  n=Broj indeksa studenta/10*1000 (min-1);

Primer: 61/10: n=61/10*1000=6100 min-1;

Broj obrtaja radne mašine n2= Broj indeksa studenta/10*1000- Broj indeksa studenta *10 min-1;

Primer: 61/10: n2=61/10*1000-61*10=5490 min-1;

Osno rastojanje a=Broj indeksa studenta*100 (mm) ;

Primer: 61/10: a=61*100=6100 mm

Radni vek prenosnika Broj indeksa studenta*1000 (h) ;

Primer: 61/10: 61*1000=61000 h

Broj zuba usvojiti na osnovu preporuka:

Mali lančanik: 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25

Veliki lančanik: 38; 57; 76; 95; 114

Na osnovu prenosnog odnosa izabrati preporučene vrednosti zuba velikog i malog lančanika.