| Mašinski Fakultet Kraljevo | 28.3.2012. |
| --- | --- |

I kolokvijum iz ELEKTROTEHNIKE

Elektrostatika. Jednosmerne električne struje.

| Ime:.................................................................. | Broj indeksa:............................. |
| --- | --- |

Trajanje kolokvijuma je 45 minuta.

Kolokvijum polažu studenti koji osvoje više od 10 poena.

# 1. zadatak (6 poena)

Dve metalne kugle, sa poluprečnicima 0,25 m i 0,1 m se naelektrišu naelektrisanjem od po +1 C. Obe kugle se nalaze u vakuumu daleko od drugih tela, a rastojanje između njihovih centara iznosi 5 m. Odrediti:

- Potencijale površina ovih kugli					(2 poena)

- Potencijal u tački A koja se nalazi na sredini među njima		(2 poena)

- Jačinu električnog polja u tački A					(2 poena)

# 2. zadatak (8 poena)

U prikazanom kolu jednosmerne električne struje otpornosti otpornika iznose R1 = 80 , R2 = 200 , R3 = R4 = R5 = 100  a kondenzator ima kapacitivnost od C = 50 nF. Ako generator E ima ems 20 V, odrediti:

- Snagu generatora E							(3 poena)

- Napon na otporniku R2						(3 poena)

- Energiju kondenzatora C						(2 poena)

# Teorijsko pitanje (6 poena)

Gausova teorema-formulacija.