| Mašinski Fakultet Kraljevo | 2.4.2009. |
| --- | --- |

I kolokvijum iz ELEKTROTEHNIKE

Elektrostatika. Jednosmerne električne struje.

| Ime:.................................................................. | Broj indeksa:............................. |
| --- | --- |

Trajanje kolokvijuma je 45 minuta.

Kolokvijum polažu studenti koji osvoje više od 10 poena.

# 1. zadatak (6 poena)

Kao izolator ravnog kondenzatora koji treba da podnese radne napone do 200 V se koristi papira dielektrične konstante r = 3, kritičnog polja Ekr = 5 kV/cm . Ako kondenzator treba da ima kapacitivnost od 1 pF odrediti:

- minimalnu debljinu izolatora							(2 poena)

- minimalnu površinu kondenzatorskih ploča					(2 poena)

- rad koji treba uložiti da se kondenzator probije				(2 poena)

# 2. zadatak (8 poena)

U prikazanom kolu jednosmerne električne struje, ems izvora iznosi E2 = 9 V i E5 = 3 V a otpornosti otpornika iznose R1 = 200 , R2 = 300 , R3 = 150 , R4 = 200  i R5 = 100 .

- Transformisati kolo tako da ima tri grane.					(2 poena)

- Napisati jednačine Kirhofovih zakona za transformisano kolo		(2 poena)

- Odrediti toplotnu snagu otpornika R2 					(3 poena)

- Da li izvor E5 radi kao generator ili kao potrošač?				(1 poen)

Odgovor pod d) jasno i potpuno obrazložiti.

Pomoć pri rešavanju: Generator E2 daje struju jačinu od  50 mA.

# Teorijsko pitanje (6 poena)

II Faradejev zakon elektrolize