| Mašinski Fakultet Kraljevo | 28.3.2012. |
| --- | --- |

I kolokvijum iz ELEKTROTEHNIKE

Elektrostatika. Jednosmerne električne struje.

| Ime:.................................................................. | Broj indeksa:............................. |
| --- | --- |

Trajanje kolokvijuma je 45 minuta.

Kolokvijum polažu studenti koji osvoje više od 10 poena.

# 1. zadatak (7 poena)

Metalna kugla poluprečnika 40 cm se naelektriše količinom naelektrisanja od 6 nC. Nakon toga se metalnom žicom spoji sa nenaelaktrisanom metalnom kuglom poluprečnika 20 cm čiji se centar nalazi na rastojanju 10 m od prve kugle. Ako se kugle nalaze u vazduhu daleko od drugih tela, odrediti:

- Naelektrisanja kugli nakon spajanja					(2 poena)

- Potencijal u tački A na sredini rastojanja među centrima kugli	(2 poena)

- Intenzitet, pravac i smer jačine električnog polja u tački A		(3 poena)

# 2. zadatak (7 poena)

U prikazanom kolu jednosmerne električne struje otpornosti otpornika iznose R1 = 200 , R2 = 150 , R3 = 200 , R4 = 50 , a kondenzatori imaju kapacitivnosti od C1 = 60 pF i C2 = 30 pF. Ako ems generatora iznosi iznosi 6 V, odrediti:

- Snagu generatora E							(2 poena)

- Napon na otporniku R3						(3 poena)

- Energiju kondenzatora C2						(2 poena)

# Teorijsko pitanje (6 poena)

II Faradejev zakon elektrolize.