| Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu | 13.6.2018. |
| --- | --- |

Ispit iz Tehničke fizike

Trajanje ispita je 3 sata.

Student je položio ispit ako osvoji preko 40 poena.

- I - Fizičke veličine i jedinice

1. (12 poena)  Odrediti vrednost i apsolutnu grešku u izrazima za veličinu x, ako su poznate veličine a, b i c, date sa: a = (200  10) kPa,  b = (1,25  0,05) bar, c = (50  2) N i d = (5,00 ± 0,05) cm2.

- (3 poena)

- (4 poena)

- (5 poena)

2. (8 poena)

- Dimenzionom analizom odrediti dimenzije snage			(3 poena)

- Izraziti u SI sistemu: 450, 72 km/h, 600 KS, 1000C			(2 poena)

- Ako je p pritiska, R univerzalna gasna konstanta, T temperatura,
a d rastojanje,  odrediti dimenziju veličine  x  date formulom
								(3 poena)

- II - Fizički koncepti

3. (8 poena) Koncept energije

- Elementarni rad sile							(2 poena)

- Pojam mehaničkog rada sile						(2 poena)

- Pojam energije							(2 poena)

- Kinetička i potencijalna energija tela					(2 poena)

4. (12 poena) Kuglica mase m = 20 g harmonijski osciluje sa frekvencom f = 10 Hz i amplitudom x0 = 5 cm. U početnom trenutku se telo nalazi u ravnotežnom položaju. Odrediti:

- Period oscilovanja							(2 poena)

- Kružnu frekvencu oscilovanja					(2 poena)

- Najveću brzinu kojom se kreće telo tokom oscilovanja		(2 poena)

- Najveću silu koja deluje na telo tokom oscilovanja			(2 poena)

- Energiju koju telo ima tokom oscilovanja				(2 poena)

- Potencijalnu i kinetičku energiju na rastojanju x1 = 2 cm od
ravnotežnog položaja							(2 poena)

III - Interakcije i struktura materije

5. (8 poena) Elastične sile

- Osnovni tipovi deformacija						(2 poena)

- Homogene i nehomogene deformacije				(2 poena)

- Podužna i poprečna deformacija					(2 poena)

- Deformacija smicanja							(2 poena)

6. (12 poena) Prosta hidraulička dizalica se sastoji od platforme za podizanje povezane sa klipom koji se kreće kroz cilindar prečnika 8 cm i kraka podizača povezanog sa sa klipom koji se kreće kroz cilindar prečnika 4 cm. Dizalicom treba podizati teret mase do 50 kg. Odrediti:

- Minimalnu silu koju treba primeniti na krak podizača		(4 poena)

- Pritisak koji se razvija u hidrauličkom ulju tom prilikom		(2 poena)

- Hod podizača kojim se teret podiže za 1 cm				(6 poena)

- IV - Talasi

7. (8 poena) Vibracije:

- Pojam mehaničkih vibracija						(2 poena)

- Sopstvene i prinudne vibracije sistema				(2 poena)

- Sopstvene frekvencije sistema					(2 poena)

- Rezonancija								(2 poena)

8. (12 poena) Tačkasti izvor svetlosti jačine 400 cd postavljen je na visini od h = 4 m na jednom od zidova hale širine d = 8 m i visine H = 6 m, kako je to skicirano na slici. Odrediti:

- Osvetljenost tačke A na podu ispod izvora svetlosti			(2 poena)

- Osvetljenost tačke B na sredini poda					(2 poena)

- Osvetljenost tačke C na sredini plafona				(3 poena)

- Osvetljenost tačke D na sredini suprotnog zida (vertikalnog!!!)	(5 poena)