| Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu | 1.7.2013. |
| --- | --- |

Ispit iz Tehničke fizike

Trajanje ispita je 3 sata.

Student je položio ispit ako osvoji preko 40 poena.

- I - Fizičke veličine i jedinice

1. (12 poena)  Odrediti vrednost, apsolutnu i relativnu grešku u izrazima za veličinu x, ako su poznate veličine a, b i c, date vrednostima i apsolutnom greškom: a = 2,00  0,02 m,  b = 1,00  0,02 m, c = 2,00  0,02 m2.

- x=4⋅a								(3 poena)

- x=ab2c								(4 poena)

- x=a+b2								(5 poena)

2. (8 poena)

- Dimenzionom analizom odrediti jedinicu za pritisak		 	(3 poena)

- Izraziti u SI sistemu: 72 km/h, 4270C, 0,25 g/cm3			(2 poena)

- Ako je F sila, E energija, a t vreme, odrediti dimenzije
veličine u zadate jednačinom uFt=E				(3 poena)

- II - Fizički koncepti

3. (8 poena) Koncept energije

- Elementarni rad sile							(2 poena)

- Pojam mehaničkog rada sile						(2 poena)

- Pojam energije							(2 poena)

- Kinetička i potencijalna energija tela					(2 poena)

4. (12 poena) Bubanj veš mašine se obrće ugaonom brzinom od 120 obrtaja u minuti. Po isključivanju, on se zaustavlja nakon 20 s. Ako je dužina prečnika bubnja 40 cm, i ako se može smatrati da se bubanj ravnomerno usporava, odrediti:

- Ugaonu brzinu bubnja u početnom trenutku				(2 poena)

- Brzinu tačke na periferiji bubnja u početnom trenutku		(2 poena)

- Normalno ubrzanje tačke na periferiji bubnja u početnom trenutku	(2 poena)

- Ugaono ubrzanje bubnja pri zaustavljanju				(2 poena)

- Pređeni ugao do zaustavljanja bubnja					(2 poena)

- Broj obrtaja do zaustavljanja bubnja					(2 poena)

III - Interakcije i struktura materije

5. (8 poena) Elastične sile

- Osnovni tipovi deformacija						(2 poena)

- Homogene i nehomogene deformacije				(2 poena)

- Podužna i poprečna deformacija					(2 poena)

- Deformacija smicanja							(2 poena)

6. (12 poena) Prosta hidraulička dizalica se sastoji od platforme za podizanje povezane sa klipom koji se kreće kroz cilindar prečnika 20 cm i kraka podizača povezanog sa sa klipom koji se kreće kroz cilindar prečnika 5 cm. Dizalicom treba podizati teret mase do 400 kg. Odrediti:

- Minimalnu silu koju treba primeniti na krak podizača		(4 poena)

- Pritisak koji se razvija u hidrauličkom ulju tom prilikom		(2 poena)

- Hod podizača kojim se teret podiže za 1 cm				(6 poena)

- IV - Talasi

7. (8 poena) Geometrijska optika:

- Odbijanje svetlosti							(2 poena)

- Prelamanje svetlosti							(2 poena)

- Totalna refleksija							(2 poena)

- Optička vlakna							(2 poena)

8. (12 poena)	Greda dužine 5 m načinjena je od metala gustine 8 g/cm3, Poasonovog koeficijenta 0,3  i Jungovog modula elastičnosti 200 GPa. Odrediti:

- Brzinu prostiranja longitudinalnih mehaničkih talasa kroz gredu	(3 poena)

- Brzinu prostiranja transverzalnih mehaničkih talasa kroz gredu	(3 poena)

- Rezonantnu frekvenciju podužnih vibracija grede za
slučaj kada je uklještena na oba kraja					(3 poena)

- Rezonantnu frekvenciju poprečnih vibracija grede za slučaj
kada je uklještena na jednom kraju					(3 poena)