| Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu | 13.7.2016. |
| --- | --- |

Ispit iz Tehničke fizike

Trajanje ispita je 3 sata.

Student je položio ispit ako osvoji preko 40 poena.

- I - Fizičke veličine i jedinice

1. (12 poena)  Odrediti vrednost, apsolutnu i relativnu grešku u izrazima za veličinu x, ako su poznate veličine a, b i c, date vrednostima i apsolutnom greškom: a = 4,00  0,08 m,  b = 1,00  0,02 m, c = 4,00  0,02 m2.

- x=2a−3b								(3 poena)

- x=3abc								(4 poena)

- x=c3(a+b)2								(5 poena)

2. (8 poena)

- Dimenzionom analizom odrediti dimenzije snage			(3 poena)

- Izraziti u SI sistemu: 10 inča, 10 cm3, 10 KS, 100C			(2 poena)

- Ako je m masa, a ubrzanje, d rastojanje, a R univerzalna
gasna konstanta, odrediti dimenziju veličine  x  date
formulomRx=mad							(3 poena)

- II - Fizički koncepti

3. (8 poena) Koncept energije

- Elementarni rad sile							(2 poena)

- Pojam mehaničkog rada sile						(2 poena)

- Pojam energije							(2 poena)

- Kinetička i potencijalna energija tela					(2 poena)

4. (12 poena) Teg mase 2 kg pusti se da pada bez početne brzine sa visine od 1,5 m iznad poda. Na pod je postavljena vertikalna opruga visine 50 cm i krutosti 2 kN/m. Ako se opruga smatra idealno elastičnom i zanemari otpor vazduha, odrediti:

- Brzinu kojom teg pada na oprugu					(4 poena)

- Vreme potrebno da teg padne na oprugu				(2 poena)

- Maksimalno sabijanje opruge						(4 poena)

- Silu kojom teg deluje na oprugu u trenutku maksimalnog sabijanja	(2 poena)

III - Interakcije i struktura materije

5. (8 poena) Elastične sile

- Osnovni tipovi deformacija						(2 poena)

- Homogene i nehomogene deformacije				(2 poena)

- Podužna i poprečna deformacija					(2 poena)

- Deformacija smicanja							(2 poena)

6. (12 poena) Prosta hidraulička dizalica se sastoji od platforme za podizanje povezane sa klipom koji se kreće kroz cilindar prečnika 10 cm i kraka podizača povezanog sa sa klipom koji se kreće kroz cilindar prečnika 5 cm. Dizalicom treba podizati teret mase do 200 kg. Odrediti:

- Minimalnu silu koju treba primeniti na krak podizača		(4 poena)

- Pritisak koji se razvija u hidrauličkom ulju tom prilikom		(2 poena)

- Hod podizača kojim se teret podiže za 1 cm				(6 poena)

- IV - Talasi

7. (8 poena) Svetlost kao elektromagnetski talas:

- Pojam elektromagnetskog talasa					(2 poena)

- Brzina elektromagnetskih talasa					(2 poena)

- Polarizacija svetlosti							(2 poena)

- Klasifikacija EM talasa prema talasnoj dužini			(2 poena)

8. (12 poena)	Greda dužine 5 m načinjena je od metala gustine 8 g/cm3, Poasonovog koeficijenta 0,3  i Jungovog modula elastičnosti 200 GPa. Odrediti:

- Brzinu prostiranja longitudinalnih mehaničkih talasa kroz gredu	(3 poena)

- Brzinu prostiranja transverzalnih mehaničkih talasa kroz gredu	(3 poena)

- Rezonantnu frekvenciju podužnih vibracija grede za
slučaj kada je uklještena na oba kraja					(3 poena)

- Rezonantnu frekvenciju poprečnih vibracija grede za slučaj
kada je uklještena na jednom kraju					(3 poena)