| Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu | 28.9.2016. |
| --- | --- |

Ispit iz Tehničke fizike

Trajanje ispita je 3 sata.

Student je položio ispit ako osvoji preko 40 poena.

- I - Fizičke veličine i jedinice

1. (12 poena)  Odrediti vrednost i apsolutnu grešku u izrazima za veličinu x, ako su poznate veličine a, b i c, date sa: a = (1,25  0,05) dm,  b = (2,00  0,02) kN, c = (50  5) Pa i d = (20 ± 1) cm.

- (3 poena)

- (4 poena)

- (5 poena)

2. (8 poena)

- Izraziti u SI sistemu: 400 N/cm2, 50 at, 120 KWh, 1730C		(2 poena)

- Izraziti jedinicu za snagu preko osnovnih jedinica SI sistema	(2 poena)

- Odrediti dimenzije veličine x iz jednačine u kojoj F predstavlja silu,l dužinu, a m masu						(4 poena)

- II - Fizički koncepti

3. (8 poena) Koncept sile

- Pojam mase, količine kretanja i sile					(2 poena)

- I Njutnov zakon							(2 poena)

- II Njutnov zakon							(2 poena)

- III Njutnov zakon							(2 poena)

4. (12 poena) Radilica mašine se okreće brzinom od 600 obrtaja u minuti. Posle isključivanja, ona se zaustavlja u roku od 4 sekunde. Ako je poluprečnik zamajca mašine 5 cm, odrediti:

- Ugaonu brzinu radilice na početku kretanja				(2 poena)

- Normalno ubrzanje tačaka na zamajcu na počeku kretanja		(2 poena)

- Ugaono ubrzanje zamajcu tokom zaustavljanja			(2 poena)

- Tangencijalno ubrzanje tačaka na obodu zamajca 			(2 poena)

- Broj obrtaja koje napravi radilica do zaustavljanja			(4 poena)

III - Interakcije i struktura materije

5. (8 poena) Pritisak

- Definicija pritiska							(2 poena)

- Pojam i matеmatički izraz za kinetički (gasni) pritisak		(2 poena)

- Pojam i matеmatički izraz za hidrostatički pritisak			(2 poena)

- Atmosferski pritisak							(2 poena)

6. (12 poena) Gustina aluminijuma iznosi 2700 kg/m3, а njegova hemijska oznaka je1327
            Al. Odrediti:

- Masu jednog atoma aluminijuma					(4 poena)

- Broj atoma aluminijuma u jednom kubnom metru			(2 poena)

- Srednju zapreminu koju zauzima jedan atom 			(4 poena)

- Srednji poluprečnik atoma alumijuma				(2 poena)

- IV - Talasi

7. (8 poena) Prostiranje talasa:

- Pojam superpozicije talasa						(2 poena)

- Hajgensov princip							(2 poena)

- Pojmovi talasnog fronta i talasnog zraka				(2 poena)

- Vrste talasa prema obliku talasnog fronta				(2 poena)

(12 poena) Normalno na difrakcionu rešetku koja na jednom milimetru ima 500 otvora pada snop bele svetlosti. Na rastojanju L = 60 cm od rešetke nalazi se ekran. Usvajajući da je minimalna talasna dužina vidljivog spektra 350 nm, a maksimalna 780 nm, odrediti:

- Uglove pod kojima nastaju prvi maks. plave i crvene svetlosti	(3 poena)

- Širinu spektra prvog reda na ekranu					(3 poena)

- Širinu spektra drugog reda na ekranu					(3 poena)

- Veličinu preklapanja spektara prvog i drugog reda			(3 poena)