| Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu | 13.9.2017. |
| --- | --- |

Ispit iz Tehničke fizike

Trajanje ispita je 3 sata.

Student je položio ispit ako osvoji preko 44 poena.

- I - Fizičke veličine i jedinice

1. (12 poena) Ako je a = (16,00  0,04) Pa,  b = (4,00  0,02) N, c = (2,00 ± 0,04) m2 i d = (1,00 ± 0,02) m2 odrediti vrednost sledećih izraza:

- (3 poena)

- (4 poena)

- (5 poena)

2. (8 poena)

- Izraziti u SI sistemu: 10 kp, 10 at, 10 kN/cm2, 100C			(2 poena)

- Izraziti jedinicu za snagu preko osnovnih jedinica SI sistema	(2 poena)

- Odrediti dimenzije veličine x iz jednačine u kojoj
p predstavlja pritisak, A rad, a S površinu				(4 poena)

- II - Fizički koncepti

3. (8 poena) Koncept sile:

- Pojam mase, količine kretanja i sile					(2 poena)

- I Njutnov zakon							(2 poena)

- II Njutnov zakon							(2 poena)

- III Njutnov zakon							(2 poena)

4. (12 poena) Osovina kružnog preseka se okreće brzinom od 240 obrtaja u minuti. Posle isključivanja, ona se zaustavlja u roku od 12 sekundi. Ako je poluprečnik poprečnog preseka osovine 2 cm, odrediti:

- Ugaonu brzinu osovine na početku kretanja				(2 poena)

- Normalno ubrzanje tačaka na osovini na počeku kretanja		(2 poena)

- Ugaono ubrzanje osovine tokom zaustavljanja			(2 poena)

- Tangencijalno ubrzanje tačaka na obodu osovine 			(2 poena)

- Broj obrtaja koje napravi osovina do zaustavljanja			(4 poena)

III - Interakcije i struktura materije

5. (8 poena) Borov model atoma vodonika

- Planetarni model atoma						(1 poen)

- Borovi postulati							(2 poena)

- Izvesti izraz za poluprečnik orbite elektrona u atomu vodonika	(2 poena)

- Izvesti izraz za energiju elektrona u atomu vodonika		(3 poena)

### 6. (12 poena) Metalna kuglica prečnika 1 cm se spusti da tone bez početne brzine kroz sud ispunjen vodom dubine 1 m. Ako kuglica dospe do dna za vreme od 0,57 s odrediti:

- Ubrzanje kuglice tokom tonjenja					(2 poena)

- Odnos ubrzanja kuglice i ubrzanja slobodnog pada			(1 poen)

- Gustinu kuglice							(6 poena)

- Težinu kuglice								(1 poen)

- Silu potiska								(2 poena)

- IV - Talasi

7. Svetlost kao elektromagnetski talas:

- Pojam elektromagnetskog talasa					(2 poena)

- Brzina elektromagnetskih talasa					(2 poena)

- Polarizacija svetlosti							(2 poena)

- Klasifikacija EM talasa prema talasnoj dužini			(2 poena)

8. (12 poena) Štap dužine 2 m načinjen je od čelika gustine 7,3 g/cm3, Poasonovog koeficijenta 0,3  i Jungovog modula elastičnosti 190 GPa. Odrediti:

- Brzinu prostiranja longitudinalnih mehaničkih talasa
kroz ovaj štap								(3 poena)

- Brzinu prostiranja transverzalnih mehaničkih talasa kroz ovaj štap	(3 poena)

- Rezonantnu frekvenciju podužnih vibracija ovog štapa
za slučaj kada je uklješten na oba kraja				(2 poena)

- Rezonantnu frekvenciju poprečnih vibracija ovog štapa za
slučaj kada je uklješten na jednom kraju				(2 poena)

- Rezonantnu frekvenciju trećeg harmonika koji nastaje kada		(2 poena)
se ovaj štap, uklješten na jednom kraju, udari u pravcu normalnom
na pravac štapa