| Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu | 28.1.2016. |
| --- | --- |

Ispit iz Tehničke fizike

Trajanje ispita je 3 sata.

Student je položio ispit ako osvoji preko 44 poena.

- I - Fizičke veličine i jedinice

1. (12 poena)  Odrediti vrednost i apsolutnu grešku u izrazima za veličinu x, ako su poznate veličine a, b c i d, date sa: a = (20  0,4) mm, b = (0,80  0,04) dm, c = (32  4) N i d = (15,0 ± 0,3) kPa.

- (3 poena)

- (4 poena)

- (5 poena)

2. (8 poena)

- Izraziti u SI sistemu: 180 km/h, 12 at, 220 KWh, 70C		(2 poena)

- Izraziti jedinicu za snagu preko osnovnih jedinica SI sistema	(2 poena)

- Odrediti dimenzije veličine x iz jednačine u kojoj
P predstavlja snagu motora, t vreme, a i b dužine stranica ploče,
a m masu ploče							(4 poena)

- II - Fizički koncepti

3. (8 poena) Koncept energije

- Elementarni rad sile							(2 poena)

- Pojam mehaničkog rada sile						(2 poena)

- Pojam energije							(1 poen)

- Kinetička i potencijalna energija tela					(3 poena)

# 4. Kuglica mase m = 200 g harmonijski osciluje sa frekvencom f = 4 Hz i amplitudom x0 = 20 cm. U početnom trenutku se telo nalazi u ravnotežnom položaju. Odrediti:

- Period oscilovanja							(1 poen)

- Kružnu frekvencu oscilovanja					(1 poen)

- Najveću brzinu kojom se kreće telo tokom oscilovanja		(2 poena)

- Najveću silu koja deluje na telo tokom oscilovanja			(2 poena)

- Energiju koju telo ima tokom oscilovanja				(3 poena)

- Kinetičku energiju koju telo ima na rastojanju d =10 cm
od rav. položaja							(3 poena)

III - Interakcije i struktura materije

5. (8 poena) Pritisak u fluidima

- Paskalov zakon							(2 poena)

- Pojam i poreklo kinetičkog pritiska					(2 poena)

- Jednačina stanja idealnog gasa					(2 poena)

- Pojam i poreklo hidro1statičkog pritiska				(2 poena)

6. (12 poena) Na glatkoj horizontalnoj površini stola leži mermerna ploča mase m1 = 100 g. Koeficijent trenja između pločice i stola iznosi μ1 = 0,005. Na ploču je postavljen list papira mase m2 = 5 g na kome se nalazi drvena kutija mase m3 = 95 g. Koeficijent trenja između papira i stola iznosi μ2 = 0,02 a koeficijent trenja između drveta i papira μ3 = 0,1. Papir se povuče u horizontalnom pravcu silom intenziteta F = 50 mN, kako je pokazano na slici. Usvajajući da je g = 10 m/s2, odrediti:

- Silu trenja klizanja između drvene kutija i papira			(1 poen)

- Silu trenja klizanja između papira i mermerne ploče			(2 poena)

- Silu trenja klizanja između mermerne ploče i stola			(1 poen)

- Ubrzanje papira							(3 poena)

- Ubrzanje mermerne ploče						(3 poena)

- Silu trenja između drvene kutije i papira				(2 poena)

- IV - Talasi

7. Svetlost kao elektromagnetski talas:

- Pojam elektromagnetskog talasa					(2 poena)

- Brzina elektromagnetskih talasa					(2 poena)

- Polarizacija svetlosti							(2 poena)

- Klasifikacija EM talasa prema talasnoj dužini			(2 poena)

8. (12 poena) Greda dužine 8 m načinjena je od čelika gustine 7,3 g/cm3, Poasonovog koeficijenta 0,3  i Jungovog modula elastičnosti 190 GPa. Odrediti:

- Brzinu prostiranja longitudinalnih mehaničkih talasa
kroz ovu gredu							(2 poena)

- Brzinu prostiranja transverzalnih mehaničkih talasa kroz ovaj štap	(2 poena)

- Rezonantnu frekvenciju podužnih vibracija ove grede za slučaj
kada je uklještena na oba kraja					(2 poena)

- Rezonantnu frekvenciju poprečnih vibracija grede za
slučaj kada je uklještena na jednom kraju				(2 poena)

- Rezonantnu frekvenciju trećeg harmonika koji nastaje kada		(2 poena)
se ova greda, uklještena na oba kraja, udari u pravcu normalnom
na pravac grede							(2 poena)