| Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu | 29.1.2015. |
| --- | --- |

Ispit iz Tehničke fizike

Trajanje ispita je 3 sata.

Student je položio ispit ako osvoji preko 40 poena.

- I - Fizičke veličine i jedinice

1. (12 poena)  Odrediti vrednost i apsolutnu grešku u izrazima za veličinu x, ako su poznate veličine a, b i c, date sa: a = (0,40  0,05) m,  b = (2,00  0,02) kPa, c = (50  0,5) N i d = (10,0 ± 0,5) cm.

- (3 poena)

- (4 poena)

- (5 poena)

2. (8 poena)

- Dimenzionom analizom odrediti dimenziju za
snagu									(2 poena)

- Izraziti u SI sistemu: 24 inča, 2270C, 300 KS, 15 at			(2 poena)

- Ako je t vreme, s pređeni put, v brzina, a a ubrzanje, dimenzionom
analizom odrediti dimenziju veličine x prema jednačini
								(4 poena)

- II - Fizički koncepti

3. (8 poena) Koncept energije

- Elementarni rad sile							(2 poena)

- Pojam mehaničkog rada sile						(2 poena)

- Pojam energije							(1 poen)

- Kinetička i potencijalna energija tela					(3 poena)

4. (12 poena) Radilica mašine se okreće brzinom od 720 obrtaja u minuti. Posle isključivanja, ona se zaustavlja u roku od 6 sekundi. Ako je poluprečnik zamajca mašine 5 cm, odrediti:

- Ugaonu brzinu radilice na početku kretanja				(2 poena)

- Normalno ubrzanje tačaka na zamajcu na počeku kretanja		(2 poena)

- Ugaono ubrzanje zamajcu tokom zaustavljanja			(2 poena)

- Tangencijalno ubrzanje na obodu zamajca tokom zaustavljanja	(2 poena)

- Broj obrtaja koje napravi radilica do zaustavljanja			(4 poena)

- III - Interakcije i struktura materije

5. (8 poena) Elastične sile

- Osnovni tipovi deformacija						(2 poena)

- Homogene i nehomogene deformacije				(2 poena)

- Podužna i poprečna deformacija					(2 poena)

- Deformacija smicanja							(2 poena)

6. (12 poena) Loptica mase 30 g i zapremine 0,04 l zaronjena je u vodu na dubinu od 1 m, a zatim puštena. Zanemarujući otpor koji voda pruža loptici pri kretanju odrediti:

- Težinu loptice								(1 poen)

- Silu potiska koja deluje na lopticu					(3 poena)

- Rezultantnu silu koja deluje na lopticu				(2 poena)

- Ubrzanje loptice							(2 poena)

- Brzinu kojom loptica iskače iz vode					(4 poena)

- IV - Talasi

7. (8 poena) Vibracije:

- Pojam mehaničkih vibracija						(2 poena)

- Sopstvene i prinudne vibracije sistema				(2 poena)

- Sopstvene frekvencije sistema					(2 poena)

- Rezonancija								(2 poena)

8. (12 poena) Tačkasti izvor svetlosti jačine 100 cd postavljen je na visini od h = 3 m na jednom od zidova prostorije širine d = 4 m i visine H = 5 m, kako je to skicirano na slici. Ako jačina svetlosti izvora iznosi 100 cd, odrediti:

- Osvetljenost tačke A na podu ispod izvora svetlosti			(2 poena)

- Osvetljenost tačke B na sredini poda					(2 poena)

- Osvetljenost tačke C na sredini plafona				(3 poena)

- Osvetljenost tačke D na sredini suprotnog zida (vertikalnog!!!)	(5 poena)