| Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu | 11.7.2018. |
| --- | --- |

Ispit iz Tehničke fizike

Trajanje ispita je 3 sata.

Student je položio ispit ako osvoji preko 40 poena.

- I - Fizičke veličine i jedinice

1. (12 poena)  Odrediti vrednost, apsolutnu i relativnu grešku u izrazima za veličinu x, ako su poznate veličine a, b i c, date vrednostima i apsolutnom greškom: a = 4,00  0,08 m,  b = 1,00  0,02 m, c = 4,00  0,02 m2.

- x=2a−3b								(3 poena)

- x=3abc								(4 poena)

- x=c3(a+b)2								(5 poena)

2. (8 poena)

- Dimenzionom analizom odrediti dimenzije snage			(3 poena)

- Izraziti u SI sistemu: 10 inča, 10 cm3, 10 KS, 100C			(2 poena)

- Ako je m masa, a ubrzanje, d rastojanje, a R univerzalna
gasna konstanta, odrediti dimenziju veličine  x  date
formulomRx=mad							(3 poena)

- II - Fizički koncepti

3. (8 poena) Koncept energije

- Elementarni rad sile							(2 poena)

- Pojam mehaničkog rada sile						(2 poena)

- Pojam energije							(2 poena)

- Kinetička i potencijalna energija tela					(2 poena)

4. (12 poena) Bubanj veš mašine se obrće ugaonom brzinom od 600 obrtaja u minuti. Po isključivanju, on se zaustavlja nakon 30 s. Ako je dužina prečnika bubnja 40 cm, i ako se može smatrati da se bubanj ravnomerno usporava, odrediti:

- Ugaonu brzinu bubnja u početnom trenutku				(2 poena)

- Brzinu tačke na periferiji bubnja u početnom trenutku		(2 poena)

- Normalno ubrzanje tačke na periferiji bubnja u početnom trenutku	(2 poena)

- Ugaono ubrzanje bubnja pri zaustavljanju				(2 poena)

- Pređeni ugao do zaustavljanja bubnja					(2 poena)

- Broj obrtaja do zaustavljanja bubnja					(2 poena)

- III - Interakcije i struktura materije

5. (8 poena) Pritisak u fluidima

- Paskalov zakon							(2 poena)

- Pojam i poreklo kinetičkog pritiska					(2 poena)

- Jednačina stanja idealnog gasa					(2 poena)

- Pojam i poreklo hidrostatičkog pritiska				(2 poena)

6. (12 poena) Na drvenu dasku oblika pravougaonika dužine l = 40 cm, širine w = 10 cm i mase m = 1 kg, koja se nalazi na horizontalnoj podlozi, se postavi gvozdeni teg mase M = 2,5 kg oblika kocke stranice b = 8 cm. Teg se silom od F = 10 N povlači u horizontalnom pravcu, kako je to pokazano na slici. Ako je koeficijent trenja između podloge i daske μ1 = 0,01, a koeficijent trenja između tega i daske μ2 = 0,05 odrediti:

- Pritisak koji teg vrši na dasku						(1 poen)

- Pritisak koji daska vrši na podlogu					(1 poen)

- Silu trenja klizanja između tega i daske				(2 poena)

- Silu trenja klizanja između daske i podloge				(2 poena)

- Ubrzanje tega								(3 poena)

- Ubrzanje daske							(3 poena)

- IV - Talasi

7. (8 poena) Svetlost kao elektromagnetski talas:

- Pojam elektromagnetskog talasa					(2 poena)

- Brzina elektromagnetskih talasa					(2 poena)

- Polarizacija svetlosti							(2 poena)

- Klasifikacija EM talasa prema talasnoj dužini			(2 poena)

8. (12 poena)	Greda dužine 5 m načinjena je od metala gustine 8 g/cm3, Poasonovog koeficijenta 0,3  i Jungovog modula elastičnosti 200 GPa. Odrediti:

- Brzinu prostiranja longitudinalnih mehaničkih talasa kroz gredu	(3 poena)

- Brzinu prostiranja transverzalnih mehaničkih talasa kroz gredu	(3 poena)

- Rezonantnu frekvenciju podužnih vibracija grede za
slučaj kada je uklještena na oba kraja					(3 poena)

- Rezonantnu frekvenciju poprečnih vibracija grede za slučaj
kada je uklještena na jednom kraju					(3 poena)