| Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu |  | 22.1.2015. |  |
| --- | --- | --- | --- |

III kolokvijum iz TEHNIČKE FIZIKE

Interakcije i struktura materije

| Ime:.................................................................. | Broj indeksa:............................. |
| --- | --- |

Trajanje kolokvijuma je 45 minuta.

Kolokvijum polažu studenti koji osvoje više od 10 poena.

### 1. Teorijsko pitanje: (8 poena) Elastične sile

- Osnovni tipovi deformacija								(2 poena)

- Homogene i nehomogene deformacije						(2 poena)

- Podužna i poprečna deformacija							(2 poena)

- Deformacija smicanja									(2 poena)

### 2. Zadatak (12 poena)

Dvoosovinski vagon mase 40 t prolazi kroz krivinu poluprečnika 500 m brzinom od 54 km/h. Pretpostavljajući da je kolosek ravan, da bočna sila deluje samo na spoljne točkove, i da je koeficijent trenja između tčkova i šina 0,1, odrediti:

- Težinu vagona										(1 poen)

- Vertikalnu silu koja deluje na točkove						(1 poen)

- Podužnu silu trenja pri proklizavanju vagona						(2 poena)

- Bočnu silu koja deluje na vagon							(3 poena)

- Bočnu silu koja deluje na točkove vagona						(2 poena)

- Ukupnu silu koja deluje u kontaktu spoljašnjih točkova i šine pri proklizavanju	(3 poena)

Rad: